Краевое государственное казенное учреждение

«Противопожарная охрана Красноярского края»

ППО-232 п.Краснокаменск, Курагинского района, ул.Центральная 24, раб.тел. 6-73-63

Памятка о мерах пожарной безопасности в учебных учреждениях

Содержание территории

- Территория учебного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

- Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

- Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автомобилей.

Содержание путей эвакуации

- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими –либо предметами и оборудованием.

- В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легкооткрывающихся (без ключей) запоров(задвижек, крючков и т.д.).

- Запрещается устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации.

- Запрещается отделывать пути эвакуации горючими материалами, выделяющими при горении токсичные вещества.

- Двери должны открываться только по ходу эвакуации.

Содержание помещений

- В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п.

- Запрещается устанавливать глухие металлические решетки на окнах.

- Запрещается отделывать помещения материалами, выделяющими при горении токсичные вещества.

- Чердаки и подвальные помещения должны быть закрытыми от доступа случайных лиц.

- Запрещается хранение под лестничными маршами горючих материалов.

Средства пожаротушения

- Учебные учреждения должны быть оснащены средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.

- Огнетушители должны размещаться:

-  в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов;

-  путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5м. от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

-  путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по пользованию. Конструкция и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

-  каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На каждый огнетушитель заводят эксплуатационный паспорт.

Организация эвакуации в случае пожара

- В здании учебных учреждений должен быть разработан и вывешен на видных местах, поэтажный план эвакуации людей в случае возникновения пожара, с инструкцией по действиям персонала.

Действия персонала в случае пожара

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01.

- Принять меры по эвакуации людей.

- Принять меры к тушению пожара, имеющимися средствами, эвакуации материальных ценностей.